# 重庆高层建筑与夏季地表温度：SCCA 业务案例说明

## 案例背景

重庆夏季炎热，城市管理者经常关心一个问题：高层建筑越来越多，会不会加重局地热环境？

这个问题不能只靠简单平均值回答。高层建筑往往集中在城市核心区、商业区或开发强度较高的区域，而这些地方本来就可能道路密集、硬化地表多、绿地较少、地形复杂。如果直接比较“高层建筑”和“低层建筑”的温度，很容易把城市区位、地形、遥感环境、建筑形态等因素误当成“楼层高度”的影响。

因此，业务上真正需要回答的问题是：

在尽可能相似的空间环境中，高层建筑是否仍然对应更高或更低的夏季地表温度？

这正是 Spatial Context Causal Adjustment（SCCA）要解决的问题。

## SCCA 的业务解释

SCCA 可以理解为一种“让空间比较更公平”的分析方法。

它不是简单问“高楼附近温度平均是多少”，而是先检查高层建筑和低层建筑是否处在可比的空间背景中。如果二者所在的位置、地形、建筑尺度、遥感环境差异很大，SCCA 会尝试通过空间上下文变量进行调整，并报告调整后的比较是否可信。

换句话说，SCCA 的核心作用是：

不让高层建筑和低层建筑在完全不同的城市背景里硬比较，而是先把它们放到尽量相似的空间条件下，再判断温度差异是否仍然存在。

## 重庆案例的数据设定

本案例使用重庆 2021 年的建筑样本，共 5,000 个建筑单元。

分析中将 10 层及以上建筑定义为“高层建筑”，结果变量为夏季地表温度。SCCA 同时纳入多类空间上下文变量，包括：

建筑中心点坐标；

建筑 footprint 面积等几何信息；

Sentinel-2 遥感波段；

遥感光谱指数；

海拔；

坡度。

这些变量共同构成每个建筑的“空间环境档案”，用于判断高层建筑和非高层建筑是否具备可比性。

## 分析过程

### 第一步：原始比较

在未做空间上下文调整前，高层建筑对应的夏季地表温度平均高出约 0.238 摄氏度。

这个数字只能作为初步观察，不能直接解释为高层建筑的影响。原因是高层建筑和低层建筑可能分布在完全不同的城市环境中。

### 第二步：构建空间上下文

SCCA 将建筑位置、建筑几何、遥感信息和地形信息纳入候选调整变量。

这些变量不是被自动当成“正确控制变量”，而是要接受后续诊断。只有当它们帮助形成更公平的比较，并且通过平衡性和稳健性检查时，才会被用来支撑结论。

### 第三步：进行可比性匹配

SCCA 尝试为高层建筑找到空间环境相近的非高层建筑进行比较。

匹配完成后，SCCA 会检查两组建筑在已观测变量上是否已经足够相似。本案例中，完整空间上下文方案的最大标准化差异 SMD 为 0.061，低于常用的 0.1 阈值，说明匹配后的两组在已观测空间背景上已经比较均衡。

### 第四步：稳健性和空间残差检查

完整空间上下文方案下，高层建筑对应的夏季地表温度差异约为 0.244 摄氏度，95% 置信区间为 [0.148, 0.346]。

当高层建筑阈值分别设为 8 层、10 层、12 层时，结果仍保持正向：

8 层阈值：约 0.222 摄氏度；

10 层阈值：约 0.244 摄氏度；

12 层阈值：约 0.305 摄氏度。

这说明结论不是完全依赖某一个任意楼层阈值。

空间残差 Moran's I 为 0.102，说明结果中仍有一定空间结构，但没有达到当前规则中 0.20 的重大空间警戒阈值。因此，该案例被解释为在声明规则下具有 core support，但仍需要保留空间尺度和残余空间结构方面的限制说明。

## 业务结论

重庆案例的结论不应被表述为“高层建筑一定导致升温”，也不应被夸大为“高层建筑造成强烈热岛效应”。

更准确的业务表述是：

在重庆样本中，经过建筑几何、遥感、地形和空间位置等上下文调整后，高层建筑与夏季地表温度之间仍表现出一个稳定但不大的正向关联，约为 0.24 摄氏度。当前证据不支持“高层建筑显著降温”的说法，也不支持将其夸大为强烈升温效应。

## SCCA 的实用价值

### 1. 让比较更公平

SCCA 避免把核心城区高层建筑和郊区低层建筑直接混在一起比较。它通过空间上下文变量，让高层建筑和非高层建筑在更接近的背景条件下进行比较，减少区位、地形、遥感环境等因素造成的误判。

### 2. 让证据可审计

SCCA 不只输出一个温度差，还同步报告：

匹配后两组是否平衡；

是否存在共同支持；

结果是否依赖某个楼层阈值；

残差是否仍有空间聚集；

当前证据应被解释为核心支持还是有边界支持。

这些信息比单独一个回归系数更适合支撑规划、管理和政策讨论。

### 3. 主动提示结论边界

重庆案例仍存在残余空间结构和尺度差异。因此，SCCA 不会把结果包装成完全确定的因果证明，而是给出“有诊断支持的空间调整关联”。

这种谨慎并不是缺点，而是提高业务判断可信度的重要机制。

## 一句话总结

SCCA 不是替业务人员武断判断高楼会不会变热，而是帮助把不公平的空间比较变成更公平、可检查、可追溯的证据链。

在重庆案例中，SCCA 展示了自己的算法原理和实用性：它能够把遥感、地形、建筑几何和空间位置整合到同一个分析流程中，给出业务上可理解、方法上可审计、结论上不过度夸大的判断。